ZAŁĄCZNIK NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

JEDNEGO SAMOCHODU 9-OSOBOWEGO PRZYSOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany w niniejszym postępowaniu pojazd spełniać musi wszystkie poniżej przedstawione wymagania.

NADWOZIE

Rodzaj pojazdu - samochód 9-osobowy (z kierowcą) całkowicie przeszklony, 4-drzwiowy ( drzwi przesuwane z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe )

Lakier metaliczny kolor do uzgodnienia ze sprzedawcą po podpisaniu umowy

Dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3,5 t

SILNIK

Pojemność silnika nie mniejsza niż 1,9 dm3 lecz nie większa nić 2,2 dm3

Paliwo - olej napędowy

Moc maksymalna silnika od 110KM do 120KM

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU I ZWIESZENIE

Napęd na oś przednią dopuszcza się napęd 4 x 4

Skrzynia biegów manualna

Zawieszenie przystosowane do komfortowego przewożenia osób

UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY

Układ kierowniczy ze wspomaganiem

Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego

Układ hamulcowy - hydrauliczny dwuobwodowy ze wspomaganiem podciśnieniowym

Hamulce bębnowe lub tarczowe z przodu i z tyłu

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem siły hamowania i wspomaganiem nagłego hamowania lub inny równoważny system stabilizacji toru jazdy

POZOSTAŁE PARAMETRY POJAZDU

Szerokość samochodu przy rozłożonych lusterkach bocznych nie większa niż 2400 mm

Wysokość samochodu nie mniejsza niż 1800 mm i nie większa niż 2200 mm

Rozstaw osi od 3000mm do 3600 mm

Długość całkowita samochodu - nie mniejsza niż 5000 mm i nie większa niż 5500 mm

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Rozstaw foteli : - Fotel kierowcy z regulacją położenia i oparcia - Fotel pasażera (obok kierowcy) dwuosobowy lub dwa pojedyncze + podłokietniki składane - Dwuosobowy fotel lub dwa indywidualne siedzenia w 2 rzędzie + podłokietniki składane - Jeden fotel w 3 rzędzie + podłokietniki składane - Dwuosobowy fotel lub dwa indywidualne siedzenia w 4 rzędzie + podłokietniki składane - Jeden fotel w 5 rzędzie + podłokietniki składane Fotele muszą być wykonane z materiałów wysokogatunkowych łatwo zmywalnych odpornych na przyjmowanie płynów.

Tapicerka wewnętrza wykonana z materiałów łatwo zmywalnych wysokogatunkowych

Szyby przednie elektrycznie opuszczane

Klimatyzacja

Poduszka powietrzna dla kierowcy

Radioodtwarzacz CD + system głośników

Sygnał dźwiękowy pozostawionych włączonych świateł

Nawigacja satelitarna GPS

Zestaw głośno mówiący do telefonu

System wspomagania cofania i parkowania (tył)

Autoalarm

Blokada skrzyni biegów

Wywietrznik dachowy (szyberdach) w części pasażerskiej

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Winda do podnoszenie wózków inwalidzkich montowana w z tyłu wewnątrz samochodu

Miejsce na kotwiczenie wózka inwalidzkiego po zdemontowaniu siedzenia

Dodatkowy schodek przy wejściu bocznym do przedziału pasażerskiego

Poręcz przy bocznych drzwiach do przedziału pasażerskiego: z prawej strony wymagana, z lewej pożądana

Uchwyty nad szybami przy siedzeniach do przytrzymywania się

WYMAGANIA DODATKOWE

Homologacja na terenie RP

Dodatkowy komplet felg z oponami do jazdy zimą

Apteczka pierwszej pomocy

Gaśnica

Trójkąt ostrzegawczy

Koło zapasowe

Podnośnik do zmiany koła

Komplet kluczy

Pakiet ubezpieczeń zawierający OC, AC i NW na okres jednego roku

Samochód musi posiadać wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne, wymagane w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa na terenie RP.